ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 к запросу котировок на поставку пожарных шкафов

/по состоянию на 08.10.2026г./

| № пункта | Сведения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о Заказчике (Генподрядчике) | ООО СК «ОСНОВА» 450099, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 15/1, помещ. 29 |
| 2 | Контактное лицо | Пстыга Анастасия Игоревна тел.: +7 (917) 765-66-04 Левицкий Максим Евгеньевич тел.: +7 (961) 040-10-35 e-mail: tendr@tzstrateg.ru |
| 3 | Предмет настоящего технического задания | Поставка пожарных шкафов для секций 1, 2 литера № 14 |
| 4 | Вид строительства | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, новое строительство |
| 5 | Объект строительства | Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и паркингом (литеры № 12, № 13, № 14) на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Литер № 14) |
| 6 | Основание для производства работ | Разрешение на строительство № 02-RU 03308000-1307Ж-2021 от 22.07.2021 г. |
| 7 | Место выполнения работ | 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича (строительная площадка ЖК "Холмогоры") |
| 8 | Количество поставляемого товара | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 9 | Срок подачи предложений | Начало: 13.10.2026 г. Окончание: 28.10.2026 г. |
| 10 | Срок поставки товара (ориентировочно) | С 15.11.2026 г. по 30.11.2026 г. |
| 11 | Форма оплаты Заказчиком товара | Безналичная форма оплаты на расчетный счет Подрядчика. |
| 12 | Порядок и форма подачи заявок или коммерческих предложений | В форме электронного документа. Адреса получателя (Заказчика) указаны в пунктах 1, 2 настоящего технического задания. |
| 13 | Требования, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара | - Не проведение ликвидации участника торгов юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - Не приостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах или ином способе закупки. |
| 14 | Дополнительные требования к участникам закупки | - Отсутствие претензий со стороны ООО СК «ОСНОВА» по исполнению Подрядчиком своих обязательств по ранее заключенным договорам (не требует документального подтверждения со стороны участников); - Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков. |
| 15 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара | - Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Нормам пожарной безопасности НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний", Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов; - Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации; - Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара. - Поставщик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, в объемах своих поставок; - Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев от даты подписания Заказчиком приемо-сдаточных документов; - Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). |
| 16 | Параметры пожарных шкафов |  |
| 16.1 | Количество поставляемого товара | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 16.2 | Маркировка товара | ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК (тип 1), ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК (ВЕРХ) (тип 2) |
| 16.3 | Назначение | Для размещения двух пожарных рукавов в разных отсеках (тип 1); для размещения двух пожарных рукавов в верхнем отсеке и двух огнетушителей в нижнем отсеке (тип 2) |
| 16.4 | Внешний вид | ТИП 1 ТИП 2 |
| 16.5 | Количество отсеков | Два |
| 16.6 | Тип крепления | Встроенный для (тип 1); навесной для (тип 2) |
| 16.7 | Материал корпуса | Листовая сталь толщиной 1,0 мм … 1,2 мм |
| 16.8 | Исполнение двери | Открытого типа (с окном) |
| 16.9 | Цвет | Белый |
| 16.10 | Комплектация | С двумя поворотными кассетами для пожарных рукавов |
| 16.11 | Вентиляция | Через отверстия на двери шкафа |
| 16.12 | Запорное устройство на дверях | Еврозащелка с возможностью опломбирования |
| 16.13 | Возможность изменения стороны открывания дверей | Наличие |
| 16.14 | Габаритные размеры | (тип 1): ширина: 540 мм, глубина: 230 мм, высота: 1300 мм; (тип 2): ширина: 700 мм, глубина: 300 мм, высота: 1300 мм; |
| 16.15 | Температура эксплуатации | От +5 градусов Цельсия до + 45 градусов Цельсия |
| 16.16 | Паспорт изделия, эксплуатационная документация, сертификаты | Наличие |
| 17 | Дополнительные требования | - Заполнение и предоставление заявки (анкеты) участника конкурса с приложением всех необходимых документов; - Иные требования, изложенные в действующих на территории РФ нормам, правил и стандартов. |
| 18 | Приложения к настоящему техническому заданию | - Типовая форма договора Подряда; - Приложение к договору Подряда; - Карта партнера ООО СК «ОСНОВА»; - Форма заявки (анкеты) участника конкурса. |
| 19 | Примечание | - Настоящее техническое задание разработано на основании рабочей документации ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-14-ВК. |
| 20 | Заключительные положения | - Организатор закупки в праве отказаться от проведения закупки и принятия всех предложений на любом этапе, а также от заключения Договора с Победителем тендера; - Размещенное на официальном сайте техническое задание не должно расценивается в качестве объявления о проведении торгов и порядка действия статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе; - Настоящее техническое задание не является офертой или приглашением принять участие в торгах, а имеет целью довести до участников заинтересованность Организатора закупки на рассмотрение предложений; Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в техническое задание не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в тендере. |

| Составил: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по обеспечению производства и техническому надзору ООО ТЗ «Стратег»; __________________ А.Ф. Насыров. |
| Ведущий специалист по проектной документации и закупкам ООО ТЗ «Стратег» |  |  |  | __________________ М.Е. Левицкий |  |  |  |  |