ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников светодиодных для нужд ГАУЗ СО "СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ЦГБ"

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товаров | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный потолочный | 27.40.25.120 | Соответствие: ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ 34897.2-2-2023, ГОСТ 34819-2021. Тип: светодиодный; Тип монтажа: универсальный (встраиваемый, накладной); Форма: квадратная; Габаритные размеры: 595×595×40 мм (допускается отклонение ± 5 мм); Потребляемая мощность: не более 36 Вт; Световой поток: не менее 3900 лм; Световая отдача: не менее 100 лм/Вт; Цветовая температура: не менее 4000 К; Индекс цветопередачи (Ra / CRI): не менее 82; Коэффициент пульсации: не более 5 %; Угол рассеивания: не менее 120°; Коэффициент мощности (PF / cos φ): не менее 0,95; Напряжение питания: 230 В (диапазон 176–264 В); Степень защиты: не ниже IP40; Тип рассеивателя: матовый или опал; Материал корпуса: сталь, толщина не менее 0,5 мм; Диапазон рабочих температур: от –10 до +35 °С. | шт. | 94 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрета»/«ограничения»/«преимущества» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, такие указания не имеют юридической силы в рамках данной документации, считать их исключенными.

Настоящее положение не распространяется на случаи, когда упоминание указанных объектов интеллектуальной собственности требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями заключённых договоров.

2. Место поставки товара: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 11А.

3. Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.